密级：公开

航空工业南京机电

加放油控制面板

电源板组件调试说明书

文件编号：F280022DM001

版本：A

日期：

页数：9

版权说明 This document and the information contained herein are the property of NEIAS. Any reproduction, disclosure or use thereof is prohibited except as authorized in writing by NEIAS. Recipient accepts the responsibility for maintaining the confidentiality of the contents of this document. 此文档和所涵盖的信息均属南京机电液压工程研究中心所有。除经南京机电液压工程研究中心书面授权外，禁止任何复制、披露或使用。接收者具有维护本文档内容的保密责任。

签署页

| 文档签署 | 签字 | 角色 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟制 |  |  |  |
| 校对 |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |
| 会签 |  |  |  |
| 会签 |  |  |  |
| 会签 |  |  |  |
| 会签 |  |  |  |
| 会签 |  |  |  |
| 会签 |  |  |  |
| 会签 |  |  |  |
| 会签 |  |  |  |
| 会签 |  |  |  |
| 会签 |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |

版本记录

| 版本 | 更改日期 | 更改者 | 变更单号及描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 2026/1/6 | 邓豪 | 新发文件 |

目  录

1 范围	1

2 术语与缩略词	1

2.1 术语	1

2.2 缩略语	1

3 引用文件	1

4 调试环境、设备、工具和软件	1

4.1 调试环境	1

4.2 调试设备和工具	1

4.3 调试软件	1

5 调试准备	1

6 调试步骤及判据	1

6.1 电源阻抗测试	1

6.2 二次电源测试	2

6.3 低电压告警功能测试	2

6.4 温度采集功能	2

6.5 离散量采集功能测试	2

6.6 离散量输出功能测试	3

6.7 RS422通信功能测试	3

6.8 RS422通信自检测功能测试	4

图清单

未找到图形项目表。

表清单

表4-1调试环境要求	1

表4-1 SPI通信接口针脚	2

表4-1 RS422接口针脚	3

范围

本文件规定了加放油控制面板电源板组件的硬件单板调试说明书。

本文件适用于加放油控制面板电源板组件的硬件单板调试。

术语与缩略词

术语

无。

缩略语

无。

引用文件

无。

调试环境、设备、工具和软件

调试环境

除非另有规定，所有调试工作均应在下列环境条件下进行。

表4-1调试环境要求

| 试验室环境 | 要求 |
| --- | --- |
| 温度 | 15℃到35℃ |
| 湿度 | 不高于85% |
| 大气压 | 84到107 kPa(相当于+5,000至-1,500英尺)(+1525至-460米) |

调试设备和工具

TBD。

调试软件

TBD。

调试准备

TBD。

调试步骤及判据

电源阻抗测试

测试步骤

组件下电。

- 测量J3和J4之间的阻抗并记录；（外部28V对地）

- 测量J14和J24之间的阻抗并记录；（内部28对地）

- 测量J3和J5之间的阻抗并记录；（外部28V对壳体）

- 测量J14和J5之间的阻抗并记录。（内部28对壳体）

测试判据

- 阻抗值大于500Ω；

- 阻抗值大于500Ω；

- 阻抗值大于500Ω；

- 阻抗值大于500Ω。

二次电源测试

测试步骤

组件28V供电，使用直流电压档测量CRM_PIN1对CRM_PIN18之间的电压值并记录。

测试判据

电压值满足区间[4.5V，5.5V]。

低电压告警功能测试

测试步骤

组件上电，供电电压从17V开始，以0.2V的梯度减小（最低减至12V），同时监测CRM_PIN3的电平状态，记录CRM_PIN3的电平。

测试判据

CRM_PIN3的电平在供电电压低于15V之前发生翻转。

温度采集功能

测试步骤

组件28V供电，按照DS18B20U+T&R规格书解析CRM_PIN7的信号，提示并记录温度值。

测试判据

温度值处于[15℃，45℃]。

离散量采集功能测试

测试步骤

组件28V供电，按照HI-8435PQTF规格书中所要求的时序与电源板组件离散量采集电路进行SPI通信；SPI通信涉及信号及针脚如下：

表4-1 SPI通信接口针脚

| 序号 | 网络名 | 针脚号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSI_CSn | CRM_PIN14 | 片选，低有效 |
| 2 | DSI_CLK | CRM_PIN4 | 时钟 |
| 3 | DSI_MISO | CRM_PIN6 | 数据 |
| 4 | DSI_MOSI | CRM_PIN15 | 数据 |
| 5 | DSI_RESETn | CRM_PIN17 | 复位，低有效 |

- 为J30J连接器中的开关信号（除GND之外的所有信号）提供[0，2V]电压输入，解析SPI通信内容，提示并记录bank0[0:6]和bank1[0:6]的采集结果；

- 将J30J连接器中的开关信号（除GND之外的所有信号）置为开路，提示并记录bank0[0:6]和bank1[0:6]的采集结果。

注：bank0和bank1已通过硬件配置为地/开类型采集接口。

测试判据

- 提供[0，2V]电压输入时，所有采集通道结果均为1；

- 置为开路时，所有采集通道结果均为0。

离散量输出功能测试

测试步骤

- 组件下电；为J30J连接器中的开关信号（除GND之外的所有信号）提供[0，2V]电压输入，测量J6~J13接口的对地阻抗；

- 将J30J连接器中的开关信号（除GND之外的所有信号）置为开路，测量J6~J13接口的对地阻抗；

- 组件上电，使用直流电压档测量J14接口的电压值。

测试判据

- 提供[0，2V]电压输入时，J6~J13接口的对地阻抗均小于10Ω；

- 置为开路时，J6~J13接口的对地阻抗均大于100kΩ；

- 组件上电后，J14接口的电压不低于16V。

RS422通信功能测试

测试步骤

组件28V供电，按照标准RS-422通信协议与电源板组件RS422通信电路进行通信；通信涉及信号及针脚如下：

表4-1 RS422接口针脚

| 序号 | 网络名 | 针脚号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RS422_RX_1_P | J15 | 第1路接收差分+ |
| 2 | RS422_RX_1_N | J16 | 第1路接收差分- |
| 3 | RS422_TX_1_P | J17 | 第1路发送差分+ |
| 4 | RS422_TX_1_N | J18 | 第1路发送差分- |
| 5 | RS422_RX_2_P | J20 | 第2路接收差分+ |
| 6 | RS422_RX_2_N | J21 | 第2路接收差分- |
| 7 | RS422_TX_2_P | J22 | 第2路发送差分+ |
| 8 | RS422_TX_2_N | J23 | 第2路发送差分- |

- 测试设备通过J15和J16向电源板组件发送0xAA55，并通过CRM_PIN19回读数据，将回读数据与发送数据进行一致性比对；

- 测试设备通过J20和J21向电源板组件发送0xAA55，并通过CRM_PIN20回读数据，将回读数据与发送数据进行一致性比对；

- 测试设备通过CRM_PIN9向电源板组件发送0xAA55，并通过J17和J18回读数据，将回读数据与发送数据进行一致性比对；

- 测试设备通过CRM_PIN10向电源板组件发送0xAA55，并通过J22和J23回读数据，将回读数据与发送数据进行一致性比对。

测试判据

四次比对结果均一致。

RS422通信自检测功能测试

测试步骤

测试设备向CRM_PIN9和CRM_PIN10分别发送0xAA55，同时将CRM_PIN2和CRM_PIN12置为0，并通过CRM_PIN19和CRM_PIN20回读数据，将回读数据与发送数据进行一致性比对。

测试判据

两次比对结果一致。

调试结果

按第6章节各项目进行调试，调试结果符合各项预期结果即认为合格，可供后续环节使用。如果调试过程中有项目不符合表 11的预期结果，即认为发现故障，应彻底查出原因并排除后再继续后面的调试。产品调试数据记录见附录。